《计算机网络》模拟试卷一

本试卷共100分，考试时间90分钟。

一、填空（每空1分，共30分）

1.按照覆盖的地理范围，计算机网络可以分为_________、___________和___________。

2.建立计算机网络的主要目的是____________________________________________。

3.计算机网络是利用通信线路将具有独立功能的计算机连接起来，使其能够________________和________________________。

4.最基本的网络拓扑结构有3种，它们是____________、____________和___________。

5.以太网利用____________________协议获得目的主机IP地址与MAC地址的映射关系。

6.非屏蔽双绞线由______对导线组成，10BASE-T用其中的_______对进行数据传输，100BASE-TX用其中的______对进行数据传输。

7.以太网交换机的数据转发方式可以分为___________、___________和__________。

8.网络互联的解决方案有两种，一种是______________，另一种是_______________。

9.IP地址由网络号和主机号两部分组成，其中网络号表示_____________________，主机号表示________________________。

10.当IP地址为210.198.45.60，子网掩码为255.255.255.240, 其子网号是_____________，网络地址是________________________，直接广播地址是_________________________。

11.在转发一个IP数据报过程中，如果路由器发现该数据报报头中的TTL字段为0，那么，它首先将该数据报____________，然后向____________发送ICMP报文。

12.源路由选项可以分为两类：一类是_______________，另一类是______________。

13.IP地址由____个二进制位构成，其组成结构为：________________。

14.因特网使用的互联网协议是_________________________。

二、单项选择（每题2分，共20分）

1.具有24个10M端口的交换机的总带宽可以达到()

(A) 10M(B) 100M(C) 240M(D) 10/24M

2.在通常情况下,下列哪一种说法是错误的()

(A) ICMP协议的报文与IP数据报的格式一样

(B) ICMP协议位于TCP/IP协议的互联层

(C) ICMP协议的报文是作为IP数据报的数据部分传输的

(D) ICMP协议不仅用于传输差错报文，还用于传输控制报文

3.在以太网中，集线器的级联()

(A) 必须使用直通UTP电缆(B) 必须使用交叉UTP电缆

(C) 可以使用不同速率的集线器(D) 必须使用同一种速率的集线器

4.有限广播是将广播限制在最小的范围内，该范围是()

(A) 整个网络(B) 本网络内(C) 本子网内 (D) 本主机

5.下列哪个MAC地址是正确的()

(A) 00-06-5B-4F-45-BA　(B) 192.168.1.55

(C) 65-10-96-58-16(D) 00-16-5B-4A-34-2H

6.用超级终端来删除VLAN时要输入命令：

vlan database

no vlan 0002

exit

这里：0002 是()

(A) VLAN 的名字(B) VLAN 的号码

(C) 即不是VLAN的号码也不是名字(D) VLAN的号码或者名字均可以

7.在WINDOW 2000中，查看本机IP地址的命令是()

(A) ping(B) tracert(C) net(D) ipconfig

8.下列哪种说法是错误的？()

(A) 以太网交换机可以对通过的信息进行过滤

(B) 以太网交换机中端口的速率可能不同

(C) 在交换式以太网中可以划分VLAN

(D) 利用多个以太网交换机组成的局域网不能出现环

9.对IP数据报分片重组通常发生在___上。()

(A) 源主机(B) 目的主机(C) IP数据报经过的路由器

(D) 目的主机或路由器(E) 源主机或路由器

10.对于已经划分了VLAN后的交换式以太网，下列哪种说法是错误的？()

(A) 交换机的每个端口自己是一个冲突域。

(B) 位于一个VLAN的各端口属于一个冲突域。

(C) 位于一个VLAN的各端口属于一个广播域。

(D) 属于不同VLAN的各端口的计算机之间，不用路由器不能连通。

三、简答题（每题 6 分，共30分）

1.画出ISO/OSI参考模型和 TCP/IP协议的对应关系，并说明为什么采用层次化的体系结构？

2.简述FDDI网介质访问控制方法的工作原理。

3.简述向量—距离路由选择算法基本思想。

4.简述IP互联网的主要作用和特点。

5.简述以太网CSMA/CD介质访问控制方法发送和接收的工作原理。

四、设计题（共20分）

1.现需要对一个局域网进行子网划分，其中，第一个子网包含600台计算机，第二个子网包含200台计算机，第三个子网包含54台计算机。如果分配给该局域网一个B类地址130.56.0.0，请写出IP地址分配方案，并填写下表。(10分)

| 子网号 | 子网掩码 | 子网地址 | 最小IP地址 | 最大IP地址 | 直接广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.下面是一个B类互联网169.127.0.0(掩码为255.255.255.0)的子网互联结构图，将主机A、路由器R1、R2的路由表填写完整。(10分)

主机A的路由表

| 子网掩码 | 目的网络 | 下一站地址 |
| --- | --- | --- |
| 255．255．255．0 | 169．127．1．0 | 直接投递 |
| 0．0．0．0 |  |  |

R1 的路由表

| 子网掩码 | 目的网络 | 下一站地址 |
| --- | --- | --- |
| 255．255．255．0 | 169．127．1．0 | 直接投递 |
| 255．255．255．0 | 169．127．2．0 |  |
| 255．255．255．0 | 169．127．3．0 |  |
| 255．255．255．0 | 169．127．4．0 |  |
| 255．255．255．0 | 169．127．5．0 |  |

R2的路由表

| 子网掩码 | 目的网络 | 下一站地址 |
| --- | --- | --- |
| 255．255．255．0 | 169．127．1．0 |  |
| 255．255．255．0 | 169．127．2．0 |  |
| 255．255．255．0 | 169．127．3．0 | 直接投递 |
| 255．255．255．0 | 169．127．4．0 |  |
| 255．255．255．0 | 169．127．5．0 |  |

《计算机网络》模拟试卷二

本试卷共100分，考试时间90分钟。

一、填空（每空1分，共30分）

1.在客户-服务器交互模型中，客户和服务器是指_______________，其中，__________经常处于守候状态。

2.TCP/IP互联网上的域名解析有两种方式，一种是__________，另一种是__________。

3.当IP地址为210.78.5.207， 子网掩码为255.255.255.224， 其子网号是___________，网络地址是______________________，直接广播地址是_______________________。

4.为了使服务器能够响应并发请求，在服务器实现中通常可以采取两种解决方案，一种是________________________，另一种是_________________________。

5.IP路由表通常包括三项内容，它们是子网掩码、________________和__________________。

6.IP地址由_________个二进制位构成，其组成结构为：______________________。一个C类网络的最大主机数为________。

7.SMTP服务器通常在____________和_____________端口守候，而POP3服务器通常在________的____________端口守候。

8.在TCP/IP互联网中，WWW服务器与WWWW浏览器之间的信息传递使用_________协议。

9.URL一般由3部分组成，它们是______________、______________和______________。

10.在TCP/IP互联网中，电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用__________协议，电子邮件客户端程序查看邮件服务器中自己的邮箱使用________________或____________协议，邮件服务器之间相互传递邮件使用_______________协议。

11.网络为用户提供的安全服务应包括________、__________、__________和________。

二. 单项选择（每题2分，共20分）

1.ADSL通常使用()

(A) 电话线路进行信号传输(B) ATM网进行信号传输

(C) DDN网进行信号传输(D) 有线电视网进行信号传输

2.常用的秘密密钥（对称密钥）加密算法有()

(A) DES(B) SED(C) RSA(D) RAS

3.目前，modem的传输速率最高为()

(A) 33.6Kb/s(B) 33.6Mb/s(C) 56Kb/s(D) 56Mb/s

4.根据多集线器级联的100M以太网配置原则，下列哪种说法是错误的()

(A) 必须使用100M或100M/10M自适应网卡。

(B) 必须使用100BASE-TX集线器

(C) 可以使用3类以上UTP电缆

(D) 整个网络的最大覆盖范围为205M

5.在WWW服务系统中，编制的Web页面应符合()

(A) HTML规范(B) RFC822规范(C) MIME规范(D) HTTP规范

6.电子邮件系统的核心是()

(A) 电子信箱(B) 邮件服务器(C) 邮件地址(D) 邮件客户机软件

7.在WINDOW 2000中，查看高速cache中IP地址和MAC地址的映射表的命令是()

(A) arp -a(B) tracert(C) ping(D) ipconfig

8.为了保证连接的可靠建立，TCP通常采用()

(A) 3次握手法(B) 窗口控制机制(C) 自动重发机制(D) 端口机制

9.在通常情况下,下列哪一种说法是错误的()

(A) ICMP协议位于TCP/IP协议的互联层

(B) ICMP协议的报文与IP数据报的格式一样

(C) ICMP协议的报文是作为IP数据报的数据部分传输的

(D) ICMP协议不仅用于传输差错报文，还用于传输控制报文

10.在互连网中，以下哪些设备具备路由选择功能 ()

(A) 具有单网卡的主机(B) 具有多网卡的宿主主机

(C) 路由器(D) 以上设备都需要

三、简答题（每题10分，共30分）

1.画出TCP/IP 体系结构与协议栈的对应关系，说明为什么网络协议采用层次化的体系结构？

2.简述链路—状态路由选择算法基本思想。

3.为了防止数据丢失，TCP采用了重发机制。请举例说明TCP的重发定时器为什么不能采用一个固定的值。

四、设计题 （共20分）

1.现需要对一个局域网进行子网划分，其中，第一个子网包含1100台计算机，第二个子网包含800台计算机，第三个子网包含28台计算机。如果分配给该局域网一个B类地址169.78.0.0，请写出IP地址分配方案，并填写下表(10分)

| 子网号 | 子网掩码 | 子网地址 | 最小IP地址 | 最大IP地址 | 直接广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.下面是一个B类互联网172.57.0.0(掩码为255.255.255.0)的子网互联结构图，将主机A、路由器R1、R2的路由表填写完整。(10分)

主机A的路由表

| 子网掩码 | 目的网络 | 下一站地址 |
| --- | --- | --- |
| 255．255．255．0 | 172．57．1．0 | 直接投递 |
| 0．0．0．0 |  |  |

R1 的路由表

| 子网掩码 | 目的网络 | 下一站地址 |
| --- | --- | --- |
| 255．255．255．0 | 172．57．1．0 | 直接投递 |
| 255．255．255．0 | 172．57．2．0 |  |
| 255．255．255．0 | 172．57．3．0 |  |
| 255．255．255．0 | 172．57．4．0 |  |
| 255．255．255．0 | 172．57．5．0 |  |

R2的路由表

| 子网掩码 | 目的网络 | 下一站地址 |
| --- | --- | --- |
| 255．255．255．0 | 172．57．1．0 |  |
| 255．255．255．0 | 172．57．2．0 |  |
| 255．255．255．0 | 172．57．3．0 | 直接投递 |
| 255．255．255．0 | 172．57．4．0 |  |
| 255．255．255．0 | 172．57．5．0 |  |

《计算机网络》模拟试卷三

本试卷共100分，考试时间120分钟。

一、单选题 (每题2分,共30分)

1.在WWW服务系统中，编制的Web页面应符合()

A.HTML规范B.RFC822规范C.MIME规范D.HTTP规范

2.电子邮件系统的核心是()

A.电子信箱B.邮件服务器C.邮件地址D.邮件客户机软件

3.在以太网中,冲突( )

A.是由于介质访问控制方法的错误使用造成的

B.是由于网络管理员的失误造成的

C.是一种正常现象

D.是一种不正常现象

4.以下命令中，()命令从DHCP服务器获取新的IP地址。

A.ipconfig/allB.ipconfig/renew

C.ipconfig/flushdnsD.ipconfig/release

5. 为控制拥塞，IP层软件采用了()方法。

A.源抑制报文B.重定向报文C.ICMP请求应答报文对D.分片与重组

6.当A类网络地址34.0.0.0使用8个二进制位作为子网地址时，它的子网掩码为()

A.255.0.0.0     B.255.255.0.0     C.255.255.255.0     D.255.255.255.255

7.以下地址中，不是子网掩码的是()

A.255.255.255.0B.255.255.0.0C.255.241.0.0D.255.255.254.0

8.在WINDOWS 2000中，查看高速cache中IP地址和MAC地址的映射表的命令是()

A.arp -aB.tracertC.pingD.ipconfig

9.为了保证连接的可靠建立，TCP通常采用()

A.3次握手法B.窗口控制机制C.自动重发机制D.端口机制

10.路由选择最希望具有的特征是()

A.慢收敛B.快速收敛C.面向连接D.完全可靠性

11.ping命令就是利用()协议来测试网络的连通性。

A.TCPB.ICMPC.ARPD.IP

12.ADSL通常使用()

A.电话线路进行信号传输B.ATM网进行信号传输

C.DDN网进行信号传输D.有线电视网进行信号传输

13.下面关于以太网的描述哪个是正确的？()

A.数据是以广播方式发送的。

B.所有节点可以同时发送和接受数据。

C.两个节点相互通信时，第3个节点不检测总线上的信号。

D.网络中有一个控制中心，用于控制所有节点的发送和接受。

14.目前，modem的传输速率最高为()

A.33.6Kb/sB.33.6Mb/sC.56Kb/sD.56Mb/s

15.在数据通信中,表示数据传输“数量“与”质量”的指标分别是 ()

A.数据传输率和误码率B.系统吞吐率和延迟

C.误码率和数据传输率D.信道容量和带宽

二、选择填空 (每题3分,共6分)

1.根据FDDI的工作原理，发送站点只有收到（）才可以发送信息帧。中间站点只能（）信息帧，接收站点可以（）和（）信息帧，当信息帧沿环路转一圈后，由发送站点将信息帧（）。

A.增加B.删除C.令牌D.发送E.拷贝F.转发G.修改

2.以太网100BASE-TX标准中，其拓扑结构为（1）型，数据传输率为（2），传输介质为（3），可采用（2）的网卡和（2）的集线器。

（1）A.总线B.星型C.环型

（2）D.10ME.100MF.10M/100M自适应

（3）G.同轴电缆H.3类或3类以上UTP电缆I.5类或5类以上UTP电缆

三、多选题(每题2分, 共4分)

1.非屏蔽双绞线的直通缆可用于下列哪两种设备间的通信（不使用级联端口）（）

A.集线器到集线器B.PC到集线器C.PC到交换机D.PC到PC

2.下列关于UDP与TCP的描述，正确的是()

A.UDP比TCP高效可靠B.TCP采用窗口机制控制流量

C.UDP是面向连接的D.TCP协议使用三次握手法保证可靠连接

E.UDP和TCP的端口号相同

四、填空题 (每空1分, 共30分)

1.在客户-服务器交互模型中，客户和服务器是指_______________，其中，__________经常处于守候状态。

2.TCP/IP互联网上的域名解析有两种方式，一种是__________，另一种是__________。

3.当IP地址为210.78.5.207， 子网掩码为255.255.255.224， 其子网号是___________，网络地址是______________________，直接广播地址是_______________________。

4.为了使服务器能够响应并发请求，在服务器实现中通常可以采取两种解决方案，一种是________________________，另一种是_________________________。

5.IP地址由网络号和主机号两部分组成，其中网络号表示_____________________，主机号表示________________________。

6.在转发一个IP数据报过程中，如果路由器发现该数据报报头中的TTL字段为0，那么，它首先将该数据报____________，然后向____________发送ICMP报文。

7.源路由选项可以分为两类：一类是_______________，另一类是______________。

8.在TCP/IP互联网中，WWW服务器与WWWW浏览器之间的信息传递使用_________协议。

9.URL一般由3部分组成，它们是______________、______________和______________。

10.在TCP/IP互联网中，电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用__________协议，电子邮件客户端程序查看邮件服务器中自己的邮箱使用________________或____________协议，邮件服务器之间相互传递邮件使用_______________协议。

11.网络为用户提供的安全服务应包括________、__________、__________和________。

12.以太网交换机的数据转发方式可以分为___________、___________和__________。

五. 填表(5分)

| 网络设备 | 工作于OSI参考模型的哪层 |
| --- | --- |
| 中继器 |  |
| 集线器 |  |
| 二层交换机 |  |
| 三层交换机 |  |
| 路由器 |  |

六. 综合题(共25分)

1.设有 A，B，C，D 四台主机都处在同一个物理网络中: （9分）

A主机的 IP 地址是 193.168.3.190B主机的IP 地址是 193.168.3.65

C主机的 IP 地址是 193.168.3.78D主机的 IP 地址是 193.168.3.97

共同的子网掩码是 255.255.255.224
（1）A，B，C，D 四台主机之间哪些可以直接通信？为什么？

（2）请画出网络连接示意图,并写出各子网的地址。

（3）若要加入第五台主机 E，使它能与 D 主机直接通信，其 IP 地址的设定范围应是多少？

2. 阅读以下说明，回答问题１至问题4（10分）

[说明]

某网络结构如图所示，如果R1与R2之间的线路突然中断，路由R1、R2、R3和R4按照RIP动态路由协议的实现方法，路由表的更新时间间隔为30秒。中断前R1的路由信息表１和中断500秒后的路由信息表２如下

| R1路由信息表１（中断前） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目的网络 | 下一站地址 | 跳数 |
| 20.1.0.0 | 直接投递 | 0 |
| 20.2.0.0 | (1) | 0 |
| 20.3.0.0 | 20.2.0.2 | 1 |
| 20.4.0.0 | (2) | 1 |

| R1路由信息表２（中断后） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目的网络 | 下一站地址 | 跳数 |
| 20.1.0.0 | 直接投递 | 0 |
| 20.2.0.0 | (3) | 0 |
| 20.3.0.0 | 20.2.0.2 | 1 |
| 20.4.0.0 | (4) | 2 |

[问题１]

请填充未中断前R1的路由信息表１ (1)＿＿＿＿＿＿＿＿(2)＿＿＿＿＿＿＿＿

[问题２]

请填充中断500秒后R1的路由信息表２ (3)＿＿＿＿＿＿＿＿(4)＿＿＿＿＿＿＿＿

[问题３]

主机A的路由信息表如表3所示，请问其中目的网络0.0.0.0的含义是什么？

| 路由信息表３ |  |
| --- | --- |
| 目的网络 | 下一站地址 |
| 20.1.0.0 | 直接投递 |
| 0.0.0.0 | 20.1.0.1 |

[问题４]

该网络的网络维护人员进行网络故障的排除，排除后,在主机A上执行 tracert –d 20.4.0.90 显示如下：

Tracing route to 20.4.0.90 over a maximum of 30 hops 1<10ms<10ms<10ms20.1.0.1 2<10ms<10ms<10ms20.2.0.3 3<10ms<10ms<10ms20.4.0.90 Trace complete.

下面几种说法都是描述当前状况的。描述错误的是：()（多选）

A.路由R1出现问题，无法实现正常路由功能

B.R1与R2的线路已经连通

C.路由R3肯定出现问题

D.路由R4肯定没有问题

E.R1与R2之间的线路还是处于中断状态

F.路由R2工作正常

G.路由R2不能正常工作

3.阅读以下说明，回答问题１至问题３（6分）

[说明]

校园网通过一路由器连接Internet，并申请了一固定IP 212.68.5.1网络结构如图所示，该局域网内部有DNS服务器一个，WWW服务器一个。

[问题１]

如果在WWW服务器上建立了一个站点，对应的域名是www.sise.com.cn ，要管理该域名，请问在DNS服务器上应新建一个区域的名称是什么？添加的主机中和其对应的IP地址是什么？

[问题２]

假如主机A要访问本校的web站点www.sise.com.cn ，那主机A要在“Internet协议属性”窗口中的“使用下面的DNS服务器地址”中输入什么IP地址？

[问题３]

校园网中的计算机要通过路由R1访问Internet，计算机的网关应该是哪个？

计算机网络》模拟试卷四

本试卷共100分，考试时间120分钟。

一、单选题 (每题2分,共30分)

1.关于VPN的概念，下面哪种说法是正确的()

A.VPN是局域网之内的安全通道

B.VPN是在互联网内建立的一条真实的点—点的线路。

C.VPN是在互联网内用软件建立的安全隧道

D.VPN与防火墙的作用相同。

2.在TCP/IP协议簇的层次中，保证端到端的信息的正确传输是在( )完成。

A.网络接口层B.互联层C.传输层D.应用层

3.关于FTP的工作过程，下面那种说法是错误的()

A.在传输数据前，FTP服务器用TCP21端口与客户端建立连接。

B.建立连接后，FTP服务器用TCP20端口传输数据。

C.数据传输结束后，FTP服务器同时释放21和20端口。

D.FTP客户端的端口是动态分配的。

4.网络中用集线器或交换机连接各计算机的这种结构属于()

A.总线结构B.环型结构C.星型结构D.网状结构

5.完成路径选择功能是在OSI模型的()
A.物理层B.数据链路层C.网络层D.传输层

6.在某办公室内铺设一个小型局域网,总共有4台PC机需要通过一台集线器连接起来。采用的线缆类型为5类双绞线。则理论上任意两台PC机的最大间隔距离是()
A.400米　　 B.100米 　C.200米 　　D.500米

7.在数据通信中,表示数据传输“数量“与”质量”的指标分别是 ()

A.数据传输率和误码率B.系统吞吐率和延迟

C.误码率和数据传输率D.信道容量和带宽

8.RIP协议利用()

A.链路-状态算法B.向量-距离算法

C.标准路由选择算法D.统一的路由选择算法

9.哪个地址是网络123.10.0.0（掩码为255.255.0.0）的广播地址()

A.123.255.255.255B.123.10.255.255

C.123.13.0.0D.123.1.1.1

10.对于用交换机互连的没有划分VLAN的交换式以太网，哪种描述是错误的？()

A.交换机将信息帧只发送给目的端口。B.交换机中所有端口属于一个冲突域。

C.交换机中所有端口属于一个广播域。D.交换机各端口可以并发工作。

11.具有5个10M端口的集线器的总带宽可以达到()

A.50MB.10MC.2MD.100 M

12.ping命令就是利用()协议来测试网络的连通性。

A.TCPB.ICMPC.ARPD.IP

13.把网络202.112.78.0划分为多个子网（子网掩码是255.255.255.192），则各子网中可用的主机地址总数是()
A.254B.252C.128D.124

14.关于DHCP的工作过程，下面那种说法是错误的()

A.新入网的计算机一般可以从DHCP 服务器取得IP地址，获得租约。

B.若新入网的计算机找不到DHCP服务器，则该计算机无法取得IP地址。

C.在租期内计算机重新启动，而且没有改变与网络的连接，允许该计算机维持原租约。

D.当租约执行到50%时，允许该计算机申请续约。

15.有限广播是将广播限制在最小的范围内.该范围是: ()

(A) 整个网络(B) 本网络内(C) 本子网内 (D) 本主机

二、选择填空 (每题3分,共6分)

1.根据FDDI的工作原理，发送站点只有收到（）才可以发送信息帧。中间站点只能（）信息帧，接收站点可以（）和（）信息帧，当信息帧沿环路转一圈后，由发送站点将信息帧（）。

A.增加B.删除C.令牌D.发送E.拷贝F.转发G.修改

2.以太网10BASE-T标准中，其拓扑结构为（1）型，数据传输率为（2），传输介质为（3），可采用（2）的网卡和（2）的集线器。

（1）A.总线B.星型C.环型

（2）D.10ME.100MF.10M/100M自适应

（3）G.同轴电缆H.3类或3类以上UTP电缆I.5类或5类以上UTP电缆

三、多选题 (每题2分, 共4分)

1.非屏蔽双绞线的直通缆可用于下列哪两种设备间的通信（不使用级联端口）：()

A.集线器到集线器B.PC到集线器C.PC到交换机D.PC到PC

2.下列关于UDP与TCP的描述，正确的是()

A.UDP比TCP高效可靠B.TCP采用窗口机制控制流量C.UDP是面向连接的D.TCP协议使用三次握手法保证可靠连接E.UDP和TCP的端口号相同

四、填空题(每空1分, 共30分)

1.因特网使用的互联网协议是_________________________。

2.ISO/OSI参考模型将网络分为_______、_______、网络层、传输层、会话层、_____和应用层。

3.计算机网络系统由通信子网和__________子网组成。

4.URL一般由3部分组成，它们是_________、_________和__________________。

5.IEEE802.1~802.6是局域网物理层和数据链路层的一系列标准，CSMA/CD介质访问控制方法符合________标准，令牌总线符合802.5标准，数据链路控制子层的标准是IEEE________。

6.频带传输的调制方式有幅度调制、________和________3种。

7.一个应用程序_________,而另一个应用程序通过__________通信的模式是客户-服务器交互模式。

8.TCP/IP互联网中，电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用_________协议，电子邮件客户端程序查看邮件服务器中自己的邮箱使用_________或_________协议。

9.IP地址由____个二进制位构成，其组成结构为：_______________________。

10.路由表中存放着子网掩码、_______和下一站路由等内容。

11.DNS实际上是一个服务器软件，运行在指定的计算机上，完成________的映射。

12.TCP/IP互联网上的域名解析有两种方式。一种是___________，另一种是_________。

13.以太网地址称为_____地址，长度为48b。它位于OSI参考模型的________________层。

14.CSMA/CD的发送流程可以简单地概括为4点：先听后发,________，________和________。

15.SSL协议利用_______技术和_______技术，在传输层提供安全的数据传递通道。

五、填表 (5分)

| 网络设备 | 工作于OSI参考模型的哪层 |
| --- | --- |
| 中继器 |  |
| 集线器 |  |
| 二层交换机 |  |
| 三层交换机 |  |
| 路由器 |  |

六、综合题 (共25分)

现需要对一个局域网进行子网划分，其中，第一个子网包含1100台计算机，第二个子网包含800台计算机，第三个子网包含28台计算机。如果分配给该局域网一个B类地址169.78.0.0，请写出IP地址分配方案，并填写下表(10分)

| 子网号 | 子网掩码 | 子网地址 | 最小IP地址 | 最大IP地址 | 直接广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.阅读以下说明，回答(1)--(4)（10分）

[说明]

某网络结构如图所示，如果R1与R2之间的线路突然中断，路由R1、R2、R3和R4按照RIP动态路由协议的实现方法，路由表的更新时间间隔为30秒。中断前R1的路由信息表１和中断500秒后的路由信息表２如下

| R1路由信息表１（中断前） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目的网络 | 下一站地址 | 跳数 |
| 20.1.0.0 | 直接投递 | 0 |
| 20.2.0.0 | (1) | 0 |
| 20.3.0.0 | 20.2.0.2 | 1 |
| 20.4.0.0 | (2) | 1 |

| R1路由信息表２（中断后） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目的网络 | 下一站地址 | 跳数 |
| 20.1.0.0 | 直接投递 | 0 |
| 20.2.0.0 | (3) | 0 |
| 20.3.0.0 | 20.2.0.2 | 1 |
| 20.4.0.0 | (4) | 2 |

(1) 请填充未中断前R1的路由信息表１ (1)＿＿＿＿＿＿＿＿(2)＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 请填充中断500秒后R1的路由信息表２ (3)＿＿＿＿＿＿＿＿(4)＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 主机A的路由信息表如表3所示，请问其中目的网络0.0.0.0的含义是什么？

| 路由信息表３ |  |
| --- | --- |
| 目的网络 | 下一站地址 |
| 20.1.0.0 | 直接投递 |
| 0.0.0.0 | 20.1.0.1 |

(4) 该网络的网络维护人员进行网络故障的排除，排除后,在主机A上执行 tracert –d 20.4.0.90 显示如下：

Tracing route to 20.4.0.90 over a maximum of 30 hops 1<10ms<10ms<10ms20.1.0.1 2<10ms<10ms<10ms20.2.0.3 3<10ms<10ms<10ms20.4.0.90 Trace complete.

下面几种说法都是描述当前状况的。描述错误的是：()（多选）

A.路由R1出现问题，无法实现正常路由功能

B.R1与R2的线路已经连通

C.路由R3肯定出现问题

D.路由R4肯定没有问题

E.R1与R2之间的线路还是处于中断状态

F.路由R2工作正常

G.路由R2不能正常工作

3.阅读以下说明，回答(1)--(3)（6分）

[说明]

校园网通过一路由器连接Internet，并申请了一固定IP 212.68.5.1网络结构如图所示，该局域网内部有DNS服务器一个，WWW服务器一个。

(1) 如果在WWW服务器上建立了一个站点，对应的域名是www.sise.com.cn ，要管理该域名，请问在DNS服务器上应新建一个区域的名称是什么？添加的主机中和其对应的IP地址是什么？

(2) 假如主机A要访问本校的web站点www.sise.com.cn ，那主机A要在“Internet协议属性”窗口中的“使用下面的DNS服务器地址”中输入什么IP地址？

(3) 校园网中的计算机要通过路由R1访问Internet，计算机的网关应该是哪个？