计算机网络基础练习题3

一、填空题
1. 一个网络协议主要由语法、_______及_______三要素组成。

2. TCP/IP模型由低到高分别为_______、_______、________、________层次。

3. TCP/IP体系结构的传输层上定义的两个传输协议为______和_______

4. 在TCP/IP层次模型的网络层中包括的协议主要有IP、IMCP、_________和_________.

5. 常用的IP地址有A、B、C三类 128.11.3.31是一个___类地址，其网络标识为________，主机标识_________。

二、选择题
1. IP地址的位数为( )位

  - 32

  - 48

  - 128

  - 64

- 以下IP地址中，属于B类地址的是（ ）

  - 112.213.12.23

  - 210.123.23.12

  - 23.123.213.23

  - 156.123.32.12

- Intranet技术主要由一系列的组件和技术构成，Intranet的网络协议核心是（ ）

  - ISP/SPX

  - PPP

  - TCP/IP

  - SLIP

- TCP/IP协议集的网间网层上的RARP子协议的功能是( )

  - 用于传输IP数据报

  - 实现物理地址到IP地址的映射

  - 实现IP地址到物理地址的映射

  - 用于该层上控制信息产生

- 下列给出的协议中,属于TCP/IP协议结构的应用层是( )

  - UDP

  - IP

  - TCP

  - Telnet

- 在TCP/IP协议中Telnet协议是在下列哪一层( )

  - 网络接口层

  - 网间网层

  - 传输层

  - 应用层

- 下面哪项不是Web工作的部分

  - 客户机

  - 服务器

  - HTTP协议

  - FTP协议

- TCP/IP协议应用层中http协议与传输层进行交换数据是通过( )端口

  - 80

  - 110

  - 21

  - 28

- 如果一台主机的IP地址为192.168.0.10,子网掩码为2555.255.255.224,那么主机所在网络的网络号占IP地址的( )位

  - 24

  - 25

  - 27

  - 28

- TCP/IP网络协议主要在OSI模型的哪些层上操作( )

    - 数据链路层、传输层、物理层

  - 物理层、传输层、会话层

  - 网络层、传输层、数据链路层

  - 网络层、传输层、会话层

- 在TCP/IP协议簇中，UDP协议工作在（ ）

  - 应用层

  - 传输层

  - 网间网层

  - 网络互联层

- 连接两个TCP/IP局域网要求什么硬件（ ）

  - 网桥

  - 路由器

  - 集线器

  - 以上都是

- 哪种协议负责将MAC地址转换成IP地址( )

  - TCP

  - ARP

  - UDP

  - RARP

- TCP/IP体系结构中的TCP和IP所提供的服务分别为( )

  - 链路层服务和网络层服务

  - 网络层服务和传输层服务

  - 传输层服务和应用层服务

  - 传输层服务和网络层服务

- IP协议实现信息传递依据的是（ ）

  - URL

  - IP地址

  - 域名系统

  - 路由器

- HDLC是（ ）

  - 面向字符的同步控制协议

    - 面向字节的同步控制协议

  - 异步协议

    - 面向比特的同步控制协议

- 20在网络协议中，涉及速度匹配和排序等内容的属于网络协议的（ ）

  - 语义要素

  - 语法要素

  - 通信要素

  - 定时要素

三、简答题

- 解释“协议”的概念，并说明协议的要素。

- 举出OSI参考模型和TCP/IP协议的共同点及不同点.

- 什么是子网掩码? 子网掩码的作用是什么？

- 说明POP、SMTP协议的区别。

- Ping 的作用什么？

- 概述Traceroute、Netstat、ipconfig命令作用。

- TELNET协议的工作原理是什么？

- 概述UDP协议的特点。

- TCP/IP分为几层？各层的作用是什么？

填空选择答案

一、填空：

- 语义，同步

- 网络接口层，网间网层，传输层，应用层

- TCP，UDP

- ARP，RARP

- B，128.11.0.0,3.31

二、选择题

  - A

  - D

  - C

  - B

  - D

  - D

  - D

  - A

  - C

  - C

  - B

  - B

  - D

  - D

  - B

  - A

  - D