计算机网络基础练习题7

一、选择题

（ 1 ）计算机的发展先后主要经历了

A ）大型机阶段、小型机阶段、微型机阶段、客户机 / 服务器阶段、互联网阶段

B ）电子管阶段、晶体管阶段、集成电路阶段、大规模集成电路阶段、智能化阶段

C ）微型机阶段、小型机阶段、大型机阶段、客户机 / 服务器阶段、互联网阶段

D ）大型机阶段、中型机阶段、小型机阶段、客户机 / 服务器阶段、互联网阶段

答案 A

（ 2 ）微机中主要决定微机性能的是

A ） CPU

B ）带宽

C ）字长

D ）价格

答案 A

（ 3 ）主板主要由 ____ 组成。

A ）运算器、控制器、存储器

B ） CPU 和外设

C ） CPU 、存储器、总线、插槽以及电源

D ） CPU 、存储器、总线、插槽以及电源电路

答案 C

（ 4 ）微软公司的 Project 软件属于

A ）财务软件

B ）项目管理软件

C ）系统软件

D ）电子邮件软件

答案 B

（ 5 ）分时 * 作系统追求的目标是 ____ 。

A ）高吞吐率

B ）充分利用内存

C ）快速响应

D ）减少系统开销

答案 C

（ 6 ） CPU 状态分为目态和管态两种， ____ 是从目态转换到管态的唯一途径。

A ）运行进程修改程序状态字

B ）中断屏蔽

C ）中断

D ）进程调度程序

答案 C

（ 7 ）在页式存储管理中，若所需要页面不再内存中，则会引起 ____ 中断。

A ）输入输出中断

B ）时钟中断

C ）越界中断

D ）缺页中断

答案 D

（ 8 ）只有当死锁的四个必要条件具备，才能发生死锁。破坏死锁的四个必要条件之一就可以预防死锁，若规定一个进程请求新资源之前首先释放已占有的资源则是破坏了 ____ 条件。

A ）互斥使用

B ）部分分配

C ）不可剥夺

D ）环路等待

答案 B

（ 9 ）在文件系统中，文件的不同物理结构有不同的优缺点。在下列文件的物理结构中 ____ 结构不具有直接读写文件任意一个记录的能力。

A ）顺序结构

B ）链接结构

C ）索引结构

D ） Hash 结构

答案 B

（ 10 ） * 作系统中，对信号量 S 的 P 原语 * 作定义中，使进程进入相应等待队列等待的条件是 ____ 。

A ） S>0

B ） S=0

C ） S<0

D ） S ≠ 0 答案 C

（ 11 ） ____ 存储扩充方式，能够实际增加存储单元。

A ）覆盖技术

B ）交换技术

C ）物理扩充

D ）虚拟存储技术 答案 C

（ 12 ）当程序经过编译或者汇编以后，形成了一种由机器指令组成的集合，被称为 ____ 。

A ）源程序

B ）目标程序

C ）可执行程序

D ）非执行程序 答案 B

（ 13 ）在进程状态转换时，下列哪一种状态转换是不可能发生的 ____ 。

A ）就绪态→运行态

B ）运行态→就绪态

C ）运行态→等待态

D ）等待态→运行态 答案 D

（ 14 ）在采用 SPOOLing 技术的系统中，用户作业的打印输出结果首先被送到 ____ 。

A ）磁盘固定区域

B ）内存固定区域

C ）终端

D ）打印机

答案 A

（ 15 ）下面关于光纤的叙述，不正确的是

A ）频带很宽

B ）误码率很低

C ）不受电磁干扰

D ）容易维护和维修

答案 D

（ 16 ）网络协议中规定通信双方要发出什么控制信息，执行的动作和返回的应答的部分称为 ____ 。

A ）语法部分

B ）语义部分

C ）定时关系

D ）以上都不是

答案 B

（ 17 ）局域网不提供 ____ 服务。

A ）资源共享

B ）设备共享

C ）多媒体通信 D ）分布式计算

答案 D

（ 18 ）帧中继系统设计的主要目标是用于互连多个 ____ 。

A ）广域网

B ）电话网

C ）局域网

D ） ATM 网

答案 C

（ 19 ） TCP/IP 参考模型中的主机 - 网络层对应于 OSIRM 中的 ____ 。

A ）网络层

B ）物理层

C ）数据链路层

D ）物理层与数据链路层

答案 D

（ 20 ）如果互连的局域网高层分别采用 TCP/IP 协议与 SPX/IPX 协议，那么我们可以选择的多个网络互连设备应该是 ____ 。

A ）中继器

B ）网桥

C ）网卡

D ）路由器

（ 21 ）有关网络描述正确的是 ____ 。

A ）目前双绞线可以使用的距离最远，所以经常使用

B ）目前双绞线价格低，所以经常使用

C ）总线使用令牌，环和星型使用 CSMA/CD

D ）总线使用令牌，环和星型不使用 CSMA/CD

答案 B

（ 22 ）双绞线有两条相互绝缘的导线绞和而成，下列关于双绞线的叙述，不正确的是

A ）它既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号

B ）安装方便，价格较低

C ）不易受外部干扰，误码率较低

D ）通常只用作建筑物内局域网的通信介质

答案 C

（ 23 ）在下列功能中，哪一个最好地描述了 OSI （开放系统互连）模型的数据链路层？

A ）保证数据正确的顺序、无错和完整

B ）处理信号通过介质的传输

C ）提供用户与网络的接口

D ）控制报文通过网络的路由选择

答案 A

（ 24 ）计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要指计算机

A ）软件与数据库

B ）服务器、工作站与软件

C ）硬件、软件与数据

D ）通信子网与资源子网

答案 C

（ 25 ）在计算机网络中，一方面联接局域网中的计算机，另一方面联接局域网中的传输介质的部件是

A ）双绞线

B ）网卡

C ）终结器

D ）路由器

答案 B

（ 26 ）以太网的核心技术是

A ）随机争用型介质访问方法

B ）令牌总线方法

C ）令牌环方法

D ）载波侦听方法

答案 A

（ 27 ） FDDI 数据传输速率为

A ） 1Gbps

B ） 10Mbps

C ） 100Mbps

D ） 10Gbps

答案 C

（ 28 ）交换式局域网的核心是

A ）路由器

B ）服务器

C ）局域网交换机

D ）带宽

答案 C

（ 29 ）在下列传输介质中，哪一种错误率最低？

A ）同轴电缆

B ）光缆

C ）微波

D ）双绞线

答案 B

（ 30 ）网桥是在 ____ 上实现不同网络的互连设备。

A ）数据链路层

B ）网络层

C ）对话层

D ）物理层

答案 A

（ 31 ）下列哪一个描述是 Internet 比较恰当的定义？

A ）一个协议

B ）一个由许多个网络组成的网络

C ） OSI 模型的下三层

D ）一种内部网络结构

答案 B

（ 32 ） IP 地址由 ____ 位二进制数值组成

A ） 16 位

B ） 8 位

C ） 32 位

D ） 64 位

答案 C

（ 33 ）对于 IP 地址为 202.93.120.6 的主机来说，其网络号为

A ） 202.93.120

B ） 202.93.120.6

C ） 202.93.120.0

D ） 6

答案 C

（ 34 ）下列对于网络哪一种陈述是真实的？

A ）对应于系统上的每一个网络接口都有一个 IP 地址

B ） IP 地址中有 16 位描述网络

C ）位于美国的 NIC 提供具唯一性的 32 位 IP 地址

D ）以上陈述都正确

答案 A

（ 35 ）下面说法错误的是

A ） Linux 操作系统部分符合 UNIX 标准，可以将 Linux 上完成的程序经过重新修改后移植到 UNIX 主机上运行。

B ） Linux 操作系统是免费软件，可以在通过网络下载。

C ） Linux 操作系统不限制应用程序可用内存的大小

D ） Linux 操作系统支持多用户，在同一时间内可以有多个用户使用主机

答案 A

（ 36 ）根据 ISO 7498-4 文件定义的网络管理系统的功能域，下列属于网络管理系统的功能的有 ____ 项

Ⅰ 配置管理 Ⅱ 故障管理 Ⅲ 性能管理

Ⅳ 网络管理 Ⅴ 计费管理 Ⅵ 安全管理

A ） 3 B ） 4 C ） 5 D ） 6

答案 C

（ 37 ）网络管理中只允许被选择的人经由网络管理者访问网络的功能属于 ____ 功能

A ）设备管理 B ）安全管理 C ）计费管理

D ）性能管理 答案 B

（ 38 ）根据红皮书的安全准则， DOS 系统的安全级别为

A ） D1

B ） C1

C ） C2

D ） B1

答案 A

（ 39 ）对明文字母重新排列，并不隐藏他们的加密方法属于

A ）置换密码 B ）分组密码

C ）易位密码 D ）序列密码

答案 C

（ 40 ）下面 ____ 不属于从通信网络的传输方面对加密技术分类的方式

A ）节点到端 B ）节点到节点

C ）端到端 D ）链路加密

答案 A

（ 41 ）公钥加密体制中，没有公开的是

A ）明文 B ）密文

C ）公钥 D ）算法

答案 A

（ 42 ）下面叙述不正确的是

A ）电子商务以因特网为基础平台

B ）电子商务主要以专用网络进行商务活动

C ）电子商务以计算机与通信网络为基础平台，利用电子工具实现的在线商业交换和行政作业活动的全过程。

D ）通过电子商务可以提高服务质量，及时获得顾客的反馈信息

答案 A

（ 43 ）计算机网络与分布式系统之间的区别主要是在

A ）系统物理结构成 B ）系统高层软件

C ）传输介质 D ）服务器类型

答案 B

（ 44 ） ATM 网络采用固定长度的信源传送数据，信元长度为

A ） 1024B B ） 53B

C ） 128B D ） 64B

答案 B

（ 45 ） IEEE802.3 的物理协议 10BASE-T 规定从网卡到集线器的最大距离为 ____ 。

A ） 100m

B ） 185m

C ） 500m

D ） 850m

答案 A

（ 46 ）下列不属于网络技术发展趋势的是

A ）速度越来越高

B ）从资源共享网到面向中断的网发展

C ）各种通信控制规程逐渐符合国际标准

D ）从单一的数据通信网向综合业务数字通信网发展

答案 B

（ 47 ）电子商务的安全要求包含

Ⅰ 数据传输的安全性

Ⅱ 网络的安全性

Ⅲ 身份认证

Ⅳ 数据的完整性

Ⅴ 交易的不可抵赖

A ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

C ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D ）Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案 D

（ 48 ）下列不属于 SET 要达到的主要目标的选项是

A ）信息在公共以特网上传输，保证网上的信息不被黑客窃取

B ）订单信息和个人帐号信息隔离

C ）持卡和商家不认识进行交易，以保证交易的广泛性

D ）要求软件遵循相同协议和消息格式，使不同厂家开发的软件具有兼容性和互 * 作性，并且可以运行在不同的硬件和 * 作系统平台上。

答案 C

（ 49 ）宽带 ISDN 的核心技术是

A ） ATM 技术 B ）光纤接入技术

C ）多媒体技术 D ） SDH 技术

答案 A

（ 50 ）下面不属于传统的共享介质局域网的是

A ） Ethernet B ） Token Bus

C ） Token Ring D ） Ethernet Switch （交换式局域网）

答案 D

（ 51 ）为实现视频信息的压缩，建立了若干种国际标准。其中适合用于连续色调，多级灰度的静止图像压缩的标准是

A ） MPEG B ） P × 32

C ） P × 64 D ） JPEG

答案 D

（ 52 ）在下列中断中

Ⅰ 输入和输出中断 Ⅱ 时钟中断

Ⅲ 访管中断 Ⅳ 硬件故障中断

Ⅴ 程序性中断

这些中断中属于强迫性中断的是

A ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

答案 C

（ 53 ）在下列那个网络拓扑结构中，中心结点的故障可能造成全网瘫痪的是

A ）星型拓扑结构 B ）环形拓扑结构

C ）树型拓扑匀牥敶 ? ?? ?o?? 结构 D ）网状拓扑结构

答案 A

（ 54 ） NOVELL NETWARE 是 ____* 作系统。

A ）网络 B ）通用

C ）实时 D ）分时

答案 A

（ 55 ）在 Client ／ Server 计算模式中，中间件（ Midd1eware ）的主要作用是利用高层应用程序编程接口（ API ）来隔离 ____ 。

A ）通信网络与网络 * 作系统

B ）应用软件与网卡驱动程序

C ）应用与网络

D ）网络用户与网络管理员

答案 C

（ 56 ）帧中继系统设计的主要目标是用于互连多个 ____ 。

A ）广域网

B ）电话网

C ）局域网

D ） ATIM 网

答案 C

（ 57 ）全球多媒体网络是

A ）一个单一的统一网络

B ）一个可 * 作的网络集合

C ）一个传输计算机数据的网络

D ）一个传输数据、音频、视频的网络

答案 B

（ 58 ）下列描述属于网络管理目标的是

Ⅰ减少停机时间、改进响应时间，提高设备利用率

Ⅱ 减少运行费用，提高设备效率

Ⅲ 减少或消除瓶颈

Ⅳ 适应新技术

Ⅴ 使网络更容易使用

A ）Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C ）Ⅰ、Ⅱ

D ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案 D

（ 59 ）在计算机网络中，当信息从信源向信宿流动时，可能会遇到安全攻击，在下列选项中，属于信息可能受到安全攻击的是

Ⅰ 中断 Ⅱ 修改 Ⅲ 截取 Ⅳ 捏造 Ⅴ 陷门

A ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

B ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C ）Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D ）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 D

（ 60 ） SDH 的主要优点

A ）同步复用 B ）标准光接口

C ）强大的网络管理 D ）以上都是

答案 D

二 填空题

（ 1 ）从静态的观点看，操作系统中的进程是由程序段、数据和 __[1]__ 三部分组成。

答案 进程控制块或 PCB

（ 2 ）国际标准化组织 ISO 提出的“开放系统互连参考模型 (OSI) ” 有 __[2]__ 层。

答案 七 /7

（ 3 ）在设备管理中，为克服独占设备速度较慢，降低设备资源利用率的缺点，引入了 __[3]__ ，即共享设备模拟独占设备。

答案 虚拟设备 / 虚设备

（ 4 ）及时响应是 __[4]__ 和实时 * 作系统的特征。

答案 分时 * 作系统 / 分时系统

（ 5 ）在 WWW 服务中，统一资源定位器 URL 可以由三部分组成，即 __[5]__ 、主机名与文件名。

答案 访问类型 / 服务器类型

（ 6 ）以太网采用的通信协议是 __[6]__ 。

答案 CSMA/CD

（ 7 ） OSI 参考模型从低到高第 3 层是 __[7]__ 层。

答案 网络

（ 8 ）令牌环网采用的是 __[8]__ 协议

答案 令牌环（ IEEE802.5 ）

（ 9 ）广域网简称为 __[9]__ 。

答案 WAN

（ 10 ）双绞线用做远程中继线时，最大距离可达 __[10]__ 公里。

答案 15

（ 11 ）在 TCP/IP 参考模型中，应用层协议的 __[11]__ 用来实现互联网中电子邮件传送功能。

答案 电子邮件协议 SMTP

（ 12 ） SMDS 的标准数据传输速率为 __[12]__Mbps

答案 45

（ 13 ） IEEE802.3z 标准在 LLC 子层使用 __[13]__ 标准。

答案 IEEE802.2

（ 14 ）电子商务的体系结构可以分为网络基础平台、安全结构、 ____ 、业务系统 4 个层次。

答案 支付体系

（ 15 ）网络管理主要包括配置管理、故障管理、性能管理、计费管理、 __[15]__ 。

答案 安全管理

（ 16 ）电子邮件服务采用 __[16]__ 工作模式。

答案 客户机 / 服务器

（ 17 ）在因特网的域名体系中，商业组织的顶级域名是 __[17]__ 。

答案 COM

（ 18 ） Token Bus 局域网中的令牌是一种特殊的控制帧，它用来控制结点对总线的 __[18]__ 。

答案 访问权

（ 19 ） NetWare* 作系统是以文件服务器为中心的，主要有三个部分组成：文件服务器内核、工作站外壳与 __[19]__ 。

答案 低层通信协议

（ 20 ）在细缆以太网中，如果实际需要的细缆长度超过 185m ，可以使用支持 BNC 接口的 __[20]__ 。

答案 中继器