计算机网络技术基础课(综合练习1)

一、填空题

- 发送电子邮件需要依靠　　协议，该协议的主要任务是负责服务器之间的邮件传送。

- 我国的顶级的域名是_____。

- 计算机网络按作用范围（距离）可分为____、______和_____；

- IP地址的主机部分如果全为1，则表示____地址，IP地址的主机部分若全为0，则表示___地址，127.0.0.1被称做___地址。

- 计算机网络中，实际应用最广泛的是__ _，由它组成了Internet的一整套协议

- 从计算机网络系统组成的角度看，计算机网络可以分为　　子网和　　子网。

- 在Internet与Intranet之间，由　　　负责对网络服务请求的合法性进行检查。

- 是WWW客户机与WWW服务器之间的应用层传输协议。

- 互连网络涉及到三个基本概念，它们是网络连接、　　和网络互通。

- Internet中的用户远程登录，是指用户使用　　命令，使自己的计算机暂时成为远程计算机的一个仿真终端的过程。

二、单项选择题

1．IP地址由一组　　的二进制数字组成。

A．8位							B．16位

C．32位							D．64位

2．一个快速以太网交换机的端口速率为100Mbit/s，若该端口可以支持全双工传输数据，那么该端口实际的传输带宽为　　。

A．100Mbit/s      B． 150Mbit/s     C．200Mbit/s       D．1000Mbit/s

3．在常用的传输介质中，　　的带宽最宽，信号传输衰减最小，抗干扰能力最强。

A．双绞线						B．同轴电缆

C．光纤							D．微波

4．集线器和路由器分别运行于OSI模型的　　。

A．数据链路层和物理层			B．网络层和传输层

C．传输层和数据链路层			D．物理层和网络层

5．10BASE T采用的是　　的物理连接结构。

A． 总线		B.环型		C. 星型		D. 网状型

6．在下面的IP地址中属于C类地址的是　　。

A．141.0.0.0						B．3.3.3.3

C．197.234.111.123				D．23.34.45.56

7．在Internet中能够提供任意两台计算机之间传输文件的协议是　　。

A．WWW						B．FTP

C．Telnet					D．SMTP

8．光纤分布数据接口FDDI采用　　拓扑结构。

A．星型          B．环型         C．总线型        D．树型

9．在下面的操作系统中，　　不能直接用来建立对等结构的局域网。

A．Windows 98					B．Windows 95

C．Windows 3.1					D．Windows NT WorkStation

10．使用匿名FTP服务，用户登录时常常使用　　作为用户名。

A．anonymous						B．主机的IP地址

C．自己的E-mail地址				D．节点的IP地址

11. 10Base-T以太网中，以下说法不对的是：

A．10指的是传输速率为10MBPS		B．Base指的是基带传输

C．T指的是以太网					D．10Base-T 是以太网的一种配置

12.在 TCP/IP 参考模型中TCP协议工作在：

A．应用层		B．传输层		C．互连层		D．主机-网络层

13.下列那一种软件不是局域网操作系统软件：

A．Windows  NT  Server		B．Netware

C．UNIX						D．SQL Server

14.下列三类地址格式中B 类地址格式是：

A．

| 0 | 网络地址（7位） | 主机地址（24位） |
| --- | --- | --- |

B．

| 01 | 网络地址（14位） | 主机地址（16位） |
| --- | --- | --- |

C．

| 10 | 网络地址（14位） | 主机地址（16位） |
| --- | --- | --- |

D．

| 110 | 网络地址（21位） | 主机地址（8位） |
| --- | --- | --- |

15.下列哪个地址是电子邮件地址：

A．WWW.263.NET.CN		B．CSSC@263.NET

C．192.168.0.100		D．http://www.sohu.com。

16.在Internet中能够提供任意两台计算机之间传输文件的协议是：

A．FTP		B．WWW		C．Telnet		D．SMTP

17.HTTP是：

A．统一资源定位器		B．远程登录协议

C．文件传输协议			D．超文本传输协议

18.将个人计算机通过Modem接入Internet需要安装以下哪些协议：

A．HTTP		B．FTP		C．TCP/IP 和PPP		D．E-mail

19.在企业内部网与外部网之间，用来检查网络请求分组是否合法，保护网络资源不被非法使用的技术是：

A．防病毒技术	B．防火墙技术	C．差错控制技术	D．流量控制技术

20.HTML是：

A．传输协议			B．超文本标记语言

C．统一资源定位器		D．机器语言