私 立 华 联 学 院 试 题 纸

200__——200__学年度 第_____学期（卷2）

课程名称计算机网络基础 课程代码       任课教师        系主任签字

学号               考生姓名            系别 计算机科学与技术 班级

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题（ 20）

1、占用频带较宽的数字信号编码是（ ）。 A、不归零码 B、归零码 C、单极性码 D、双极性码

2、TELNET是进程端口号一般是（ ） A、80 B、25 C、23 D、21

3、下面哪个是使用的距离矢量路由选择算法的路由协议（ ） A、RIP B、LSA C、OSPF D、IS-IS

4.（ ）拓扑使用细缆。

A、10BASE2 B、10BASE5 C、10BASE-T D、100BASE-FX

5.在下列网络中，有哪个网络不是通过建立虚电路进行通信（ ） A、 帧中继 B、 X.25 C、 FDDI D、 ATM 
6 、采用总线型拓扑结构的局域网，其典型实例为 ( ) 
A. CBX     B. TOKEN RING     C. FDDI     D. Ethernet 7、路由功能一般在（ ）实现 A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、传输层

8、 管理计算机通信的规则称为：（ ）

A 、协议 B 、介质 C 、服务 D 、网络操作系统

9、第三层交换即相当于交换机与（ ）合二为一。 A、交换机 B、网桥 C、中继器 D、路由器

10、工作在大多数层和最高层的设备是（ ） A、路由器 B、网桥 C、交换机 D、网关 二、填空题（ 40）

1、OSI参考模型的运输层负责（ ）的数据通信

2、数据报交换方式不保证数据分组的（ ）到达。

3、在总线型LAN中，若采用基带CSMA/CD技术时，则要求分组长度应至少（ ）倍于总线传播延迟;而采用宽带CSMA/CD技术时，则要求分组长度至少（ ）倍于总线传播延迟。 
4、常用的有线传输媒体有三种：（ ）、（ ）和（ ） 。

5、 在子网掩码为 255.255.255.248 的 220.100.50.0 IP 网络中，最多可分割成（ ）个子网，每个子网内最多可连接（ ）台主机。

6 、一台具有 32 端口的 100Mbps 交换机，其总体集合贷款在理论上可以达到（ ）。

7 、 E-mail 地址的格式一般是（ ）。

8 、防火墙可分为两种类型，即 （ ）和（ ）。

9 、通信的双方为了确保数据的安全，在发送方（ ），在接受方（ ）。

10 、 IEEE802.3 或 Ethernet 规定数据的传输必须用（ ）。

11 、令牌环网在物理结构上是（ ）结构的局域网，但在逻辑结构上是（ ）结构的局域网。

12 用海明码校验 4 位的信息码，则校验码的长度至少为（ ）位。

13 、交换网络可分为（ ）交换，报文交换，分组交换。

三、综合题 （ 40 ）

1 、 设输入信息码字多项式为 M(X)=X 6 +X 4 +X 3 +X+1 （信息码字为 1011011 ）；预先约定的生成 多项式为 G(X)=X 4 +X 2 +1 试用长除法求出传送多项式 R(X) 及其对应的发送代码（8）

2 、 试欲建立一个千兆以太网（ 1Gbps ） , 电缆长为 2km, 其中无中继器。信号在电缆中的传输速度为 200 000km/s. 问帧的最小长度为多少？（ 8 ）

3 、简述 CSMA/CD 的工作原理（ 6 ）

4 、简述每层的网际互联设备的功能特点。（ 6 ）

5 、描述数字签名的过程（ 6 ）

6 、画出 011101010 的曼彻斯特和差分曼彻斯特编码的图形（设初始为高电平）（ 6 分）

- 试卷 2 参考答案：

一、 BCAAC DCADD

二、 1 、端到端 2 、按发送顺序 3 、 2 4 4 、双绞线 同轴电缆 光纤 5 、 32 6

6 、 1600Mbps 7 、 登录名 @ 主机名 。域名 8 、网络级防火墙 应用级防火墙

9 、加密 解密 10 、曼彻斯特编码 11 、总线 环型 12 、 3 13 、电路

三、 1、 解：比特填充是连续 5个1后插入1个0 1100111110010111110100111110110 2、解： 被除数为信息码字后面补4个0，即 11010110000 由生成多项式得除数为 10111 11010110000 ÷ 10111 得余数为 0100 发送代码为信息码字加余数，即 11010110100 传送多项式为 T(X)=X 10 +X 9 +X 7 +X 5 +X 4 +X 2

3、20km/200m/us*4Mbps+1b*100=500b

4、（1）、128.36.199.3属于B类网

（ 2）、21.12.240.17属于A类网

（ 3、200.3.6.2属于C类网

5 、（ 1 ）、子网掩码 255.255.255.0 代表了该网络为 C 类网。

（2）、能够连7个主机。

（3）、他们的子网掩码相同，都是255.255.255.0。

（ 4 ）、因为网络号部分都为 1 ，主机号为 0 ，所以该子网掩码不是个有效的子网掩码。

6 、解：对于 1 公里电缆，单程传播时间为 1÷200000=5×10-6 秒，即 5 微妙，来回路程传播时间为 2τ=10 微妙。为了能够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于 10 微妙。以 1Gbps 速率工作， 10 微妙可以发送的比特数等于： 
最小帧是 10000 位或 1250 字节长。

7 、略