私 立 华 联 学 院 试 题 纸

200__——200__学年度 第_____学期（卷3）

课程名称计算机网络基础 课程代码       任课教师        系主任签字

学号               考生姓名            系别 计算机科学与技术 班级

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题：（ 30×1=30分）

1、建立计算机网络的目的是（ ）。

2、计算机网络按覆盖范围来划分可分为（ ）、（ ）、（ ）。

3、常用的数据传输同步技术有两种：（ ）和（ ）。

4、数据通信系统由信源、信宿和（ ）组成。当采用卫星进行通信时，数据一般被变换成（ ）信号。

5、OSI参考模型中，提供建立、维护和拆除端到端连接的层是（ ），为报文分组提供在网络中路由功能的层是（ ），负责把源计算机的数据编码成适合传输的比特流的层是（ ）。

6、时分制多路复用技术可分为（ ）和（ ）。

7、物理层的接口特性有机械特性、（ ）、功能特性和（ ）。

8、在网络中传输包可通过（ ）和虚电路两种方式传输。

9、在TCP/IP网络中，TCP协议工作在（ ）层，FTP协议工作在（ ）层。

10、防火墙技术可分为两类：（ ）层防火墙技术和（ ）层防火墙技术。

11、网络系统集成的主要内容包括网络规划、（ ）、（ ）和测试与验收。

12、按照EIA T568B标准，5类双绞线电缆从左到右8根线排列顺序依次是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

二、选择题：（ 15×2=30分）

1、计算机与打印机之间的通信属于（ ）

A、单工通信 B、半双工通信 C、全双工通信 D、都不是

2、以下不属于网络操作系统的软件是（ ）

A、Netware B、WWW C、Linux D、Unix

3、以太网采用哪种介质访问控制方法（ ）

A、Token Ring B、Token Bus C、CSMA/CD D、IPX/SPX

4、三个中继器连接10BASE5的网络结构中网络最长布线长度为（ ）

A、1500 B、925 C、2500 D、2000

5、将一个局域网连入Internet,首选的设备是（ ）

A、路由器 B、中继器 C、网桥 D、网关

6、下面哪一个是Windows NT专用的文件系统格式（ ）

A、FAT32 B、NTFS C、FAT D、NFS

7、窄带ISDN中，BRI包括的信道是（ ）

A、23B+D B、2B+D C、30B+D D、B+2D

8、交换机按什么参数转发MAC帧（ ）

A、端口号 B、IP地址 C、MAC地址 D、信号类型

9、通信子网不包括（ ）

A、物理层 B、网络层 C、传输层 D、数据链路层

10、网关工作于高层，一般用于连接（ ）的网络。

A、不同介质访问方式 B、需要选择路径

C、需要进行协议转换的网络 D、需要延长网络距离

11、某一速率为100M的交换机有20个端口，则每个端口的传输速率为（ ）

A、100M B、10M C、5M D、2000M

12、报文交换方式传输数据是（ ）

A、可以不用发送器 B、不需同时使用发送器与接收器

C、可以不用接收器 D、两者必须同时使用

13、在模拟传输系统中，为增大传输距离而采用的主要方法是（ ）

A、用中继器 B、提高传输介质质量

C、用信号放大器 D、减少干扰

14、CSMA/CD相对CSMA所做的改进在于（ ）

A、控制策略 B、延迟算法 C、冲突检测 D、等待时间

15、多路复用后（ ）

A、高速与宽带不再对应

B、复用信道的数据率大于各低速信道数据率之和

C、复用信道的数据率等于各低速信道数据率之和

D、复用信道的数据率小于各低速信道数据率之和

三、判断题：（ 10×1=10分）

1、数据链路层传输的基本单位是帧。（ ）

2、总线型网络中终结器的作用是吸收线路上的反射信号。（ ）

3、计算机与打印机之间的通信属于串行通信。（ ）

4、VLAN是利用软件和交换技术实现的，是一个物理网络。（ ）

5、ICMP是一种用于传输错误报告控制信息的协议。（ ）

6、在以太网中用中继器连接网段，则网段数最多的为5个。（ ）

7、某一主机IP地址为182.192.168.7，它属于C类网址。（ ）

8、交换机工作于OSI模型的网络层。（ ）

9、FDDI网络通常在物理拓扑上采用星型结构，而逻辑结构是环型。（ ）

10、ATM网络中信元的传输效率约为91%。（ ）

四、简答题：（ 3×10=30分）

1、 在一次数据通信过程中，3S内传输的比特数为4.8×10 6 bit,传错的比特数为4bit,

求 Rb与Pe。（已知电脉冲信号周期为T=2.0×10 -5 (s)）

2、某一个B类网络，要求划分为32个子网，试确定其子网掩码，并求每个子网的最多主机数。（要求写出分析过程）

3 、设计一个经济实用的网络系统，条件为：需工作站 11 台，服务器 1 台，其中 6 台工作站之间的距离小于 50m, 另 5 台工作站在同一地点，相互间的距离也小于 50m, 但距离其它 6 台工作站约 250m 。（请写出具体规划步骤及所需器件）

- 试卷 3 参考答案：

一、填空题：（ 30 × 1=30 分）

1 、实现软硬件资源共享 2 、 LAN 、 MAN 、 WAN

3 、同步传输技术、异步传输技术 4 、信道 、 模拟

5 、传输层 、网络层 、表示层 6 、 ATDM 、 STDM

7 、电气特性 、规程特性 8 、数据报

9 、传输层 、应用层 10 、网络层 、应用层

11 、网络系统设计 、网络实施

12 、白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

二、选择题：（ 15 × 2=30 分）

1 — 5 、 ABCDA 6 — 10 、 BBCCC

11 — 15 、 ABCCC

三、判断题：（ 10 × 1=10 分）

1 — 10 、 TTFFTTFFTT

四、简答题：（ 3 × 10=30 分）

1 、 解： Rb=4.8 × 10 6 / 3 =1.6 × 10 6 （ b/s ）

Pe=4 / 4.8 × 10 6 =8.3 × 10 -7

2 、 解： <1> 子网掩码为： 11111111.11111111.11111000.00000000

即： 255.255.248.0

<2> 每个子网最多主机数： 2 11 =2048

3 、 解： <1> 选择网络拓扑结构：

星型总线结构

<2> 选择所需设备与器件：

服务器： 1 台 工作站： 11 台

RJ — 45 接口网卡： 12 双绞线电缆： 12 根（ 50m ）

中继器： 1 台 细同轴电缆： 1 根（ 350m ）

<3> 网络拓扑结构图：