私 立 华 联 学 院 试 题 纸

200__——200__学年度 第_____学期（卷7）

课程名称计算机网络基础 课程代码       任课教师        系主任签字

学号               考生姓名            系别 计算机科学与技术 班级

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（ 1*15 ）

1 ．早期的计算机网络是由 组成的系统。

A 、计算机—通信线路—计算机 B 、 PC 机—通信线路— PC 机

C 、终端—通信线路—终端 D 、计算机—通信线路—终端

2 ．在同一个信道上的同一时刻，能进行双向数据传送的通信方式是 。

A 、单工 B 、半双工 C 、全双工 D 、上述三种都不是

3 ．调制解调器的种类很多，最常用的调制解调器是 。

A 、基带 B 、宽带 C 、高频 D 、音频

4 ． EIA RS-232-E 的电气指标规定，信号“ 1 ”的额定电压值是 。

A 、 +3V B 、 -3V C 、 +15V D 、 -15V

5 ．为局域网上各工作站提供完整数据、目录等信息共享的服务器是 服务器。

A 、磁盘 B 、终端 C 、打印 D 、文件

6 ．电路交换最适用的场合为 。

A 、传输的信息量较小 B 、实时和交互式通信

C 、传输的信息量较大 D 、存储转发方式

7 ． HDLC 是 。

A 、面向字符的同步协议 B 、面向位型的同步协议

C 、异步协议 D 、面向字计数的同步协议

8 ．一般认为决定局域网特性的主要技术有 3 个，他们是 。

A 、传输媒介、差错检测方法和网络操作系统

B 、通信方式、同步方式和拓扑结构

C 、传输媒介、拓扑结构和介质访问控制方法

D 、数据编码技术、介质访问控制方法和数据交换技术

9 ．字符同步定时是指 。

A 、字符间间隔任意 B 、字符内位间间隔任意

C 、字符间间隔固定 D 、字符内位间间隔固定

10 ．在下列项目中， 不是 100BASE-T 标准的物理规范。

A 、 1000BASE-TX ，用于两对 5 类 UTP 电缆

B 、 100BASE-2 ，用于细同轴电缆

C 、 100BASE-T4 ，用于 4 对 3 、 4 或 5 类 UTP 电缆

D 、 100BASE-FX ，用于光缆

11 ．在不同的网络之间实现分组的存储和转发，并在网络层提供协议转换的网络互连设备是 。

A 、转接器 B 、路由器 C 、中继器 D 、网桥

12 ．调制解调技术主要用于 的数据通信方式。

A 、模拟信号传输模拟数据 B 、模拟信号传输数字数据

C 、数字信号传输数字数据 C 、数字信号传输模拟数据

13 、在下列多路复用技术中，具有动态分配时隙功能的是 。

A 、同步时分多路复用 B 、统计时分多路复用

C 、频分多路复用 D 、以上都不是

14 、在 ISDN 连接设备中， TE1 是指 。

A 、网络边界 B 、非 ISDN 终端

C 、 ISDN 终端 D 、终端适配器

15 、在下列给出的协议中， 不是 TCP/IP 的应用层协议。

A 、 HTTP B 、 FTP

C 、 TCP D 、 POP3

二、填空（ 20*1 ）

1 、计算机网络的标准体系有多个，例如因特网的标准是 协议族，而 ISO 所制定的是 参考模型，局域网的标准是 。

2 、信道复用有 、 和 三种方式。

3 、通信子网是由 和 组成的独立的通信系统，它承担全网的数据传输、转接、加工和交换等信息处理工作。

4 、在 TCP/IP 中，信息在不同的层次上有不同的名称。在物理信道里传输格式是 ，链路层信息的传输格式是 ，网络层信息的格式是 ，传输层的信息格式是 。

5 、 DDN 可提供的基本业务和服务包括： 、 、 、 。

6 、网络管理的 5 大功能分别是 、 、 、 、 。

三、简答：（ 6*5 ）

1 、简述 CSMA/CD 的工作过程。

2 、简述 ARP 协议的工作场合和所起的作用。

3 、简述网络安全的概念，列出危害网络安全的几个具体因素。

4 、比较电路交换和分组交换的异同。

5 、简述 WWW 所涉及的基本元素（软件、协议及主要的工作语言）。

6 、网络层向上层提供哪两种服务，各有什么技术特点？

四、应用及设计题（ 35 ）

1 、请描述路由器的工作过程，并说明其特点。 15

2 、某大学有 3 个学院，计算机学院，管理学院，电气工程学院。请用下列设备：路由器、交换机、服务器、网桥和集线器，构成一个网络，使各个学院有自己的局域网，各个学院的 PC 可以通过该局域网访问院内外，包括因特网的资源。 20

- 试卷 7 参考答案：

一、选择： 1 、 A 2 、 C 3 、 D 4 、 B 5 、 D

6 、 B 7 、 B 8 、 C 9 、 D 10 、 B

11 、 B 12 、 B 13 、 B 14 、 C 15 、 C

二、填空

1 、 TCP/IP ， OSI/RM ， IEEE802 协议组

2 、频分多路复用，时分多路复用，统计时分多路复用（或答光波分多路复用）

3 、信道，交换结点

4 、比特，帧，分组，报文段

5 、专用电路，帧中继，压缩话音 /G3 传真，虚拟专用网

6 、性能管理，配置管理，故障管理，计费管理，安全管理

三、简答

1 、 CSMA/CD 是载波监听多路访问 / 冲突检测的英文缩写，这是在目前以太网类的局域网产品中广泛采用的广播式信道中解决冲突问题的主要方法。其主要思想可以概括为：发前先监听，遇忙则等待，有空则发送，边发边监听，冲突则回避。

2 、 ARP 协议工作在局域网环境下，负责将因特网中的 IP 地址转换为局域网主机的物理地址（ MAC 地址），实现局域网中的主机与因特网的联系与数据传送。

3 、网络安全设计的问题包括数据保密、身份认证、系统安全等问题。

4 、电路交换建立专用电路连接，分组交换没有。

5 、 WWW 所设计的基本元素包括： WEB 服务器向用户提供 WEB 服务页面； WEB 浏览器展示页面，服务器和浏览器用 HTTP 协议交互，网页使用 HTML 标记语言。

6 、网络层向上提供面向连接的服务和无连接的服务。

面向连接的服务又称为虚电路服务，在数据传输前要建立虚电路；每个数据单元不单独进行路由，链路不负责流量控制和差错控制，速度快，一个结点故障导致虚电路崩溃。

无连接的服务又称为数据报服务。每个数据单元单独路由，不能保证按顺序到达，对网络故障的适应性强。

四、应用及设计

1 、路由器收到一帧，解封装，得到包。提取 IP 地址中的网络号部分，查路由表，确定转发端口，封装帧，转发。

2 、因特网——路由器——中心交换机——服务器

中心交换机——二级交换机——服务器，集线器，网桥—— PC