## 实验三 双机互连通信

一、实验目的：

1 、了解双机互连所用网线的种类。

2 、掌握在双机互连构建的局域网环境下如何进行数据交换。

3 、掌握 windowsXP/2000 双机互连的设置。

二、实验设备

安装了 windows2000/XP 的计算机两台，交叉线一根

三、背景知识

windows 操作系统提供的网络功能可以实现主机与主机之间的对等连结，形成对等网。对等网顾名思义，就是此网络各台主机独立运行，地位平等。双机互连是最简单的对等网，也是最简单的局域网，在这个网络中两台主机之间要能通过文件夹共享的形式交换数据，就应该达到如下要求：

•  两台机物理连接：通过串、并口或网卡相连。

•  两台机处于同一 IP 子网中，即两台机的 IP 地址的网络号要相同，关于网络号参见实验二。

•  安装“ microsoft 网络的 文件及打印机共享”；在 本地连接属性窗口（ 参见实验二 ）中可以查看和安装 “ microsoft 网络的 文件及打印机共享”服务。

•  启用 TCP/IP 上的 NetBIOS ；在 TCP/IP 属性窗口点击“高级”按钮即可进入。

•  计算机处于同一工作组，计算机名不同；右键单击“我的电脑”— > 属性，进入系统属性窗口，可以查看计算机名和所属的工作组。

•  Guest 来宾账号处于启用状态；右键单击“我的电脑”— > 管理，进入计算机管理窗口，在“本地用户和组”中可以查看帐号的状态，并能启用或禁用某一帐号。

•  确认连接至局域网的连接没有启用“ Internet 连接防火墙”；这是 Windows XP 才有的设置，可在 本地连接属性窗口中查看和设置。

•  检查 Windows XP 中是否存在安全策略限制：要从 “ 控制面板 | 管理工具 | 本地安全策略 | 本地策略 | 用户权利指派 ” 中找到 “ 从网络访问此计算机 ” 或者 “ 拒绝从网络访问这台计算机 ” ，然后检查一下其中是否出现了 Guest 账户或者其他对应的账户，然后根据不同情况进行添加或者删除即可。

•  共享要交换数据的文件夹，设置相应的共享权限。

•  设置共享文件夹的安全权限（ NTFS 文件系统上需要）。

四、实验内容和要求

•  双机互连，实现数据共享

•  通过双机互连，熟悉 windows 系统中网络互连的设置

五、实验步骤：

•  用交叉线连接两台计算机。

问题

使用直通线可以吗？ 为什么？

_____________________________________________________________________

两台主机的 IP 地址分别是： _____________________________________________

____________________________________________

•  在 DOS 状态下 Ping 对方主机的 IP 地址，由该返回信息判断两台主机是否连接正确。

命令描述： ______________________________________________________

执行结果 _____________________________________________________________

•  按“背景知识”的要求设置 windows 系统，使两台主机能互相通过主机名找到对方，并能使用对方共享的文件夹。

共享文件路径： __________________________________________________

•  通过共享文件夹传输 20MB 以上的文件到对方主机，并 记录时间。

共享文件传输时间： _______________________________________________

六、实验结果

1 、如何查看是否启用 TCP/IP 上的 NetBIOS ？

2 、如何查看计算机名？

3 、传输文件的大小和传输所用的时间。